## 1/35

- Innerer und äußerer Photoelektrischer Effekt

- CMOS Sensor

- Maß Zoll: ca. 2,5 cm, Sensorzoll: 1.64cm; Ursprünglich ging der Begriff Sensorzoll auf die Fotoröhre zurück, in dem der Sensor gelagert war

## 1/72f

- Pixel (Picture Element); jeder Pixel fängt eine unterschiedliche Helligkeitswert auf und kann mit weiteren Pixeln zu einem Bild zusammengefügt werden (ermöglicht eine hohe Dichte an Bildinformationen)

- CCD: mehrere MOS; CMOS: mehrere CMOS bestehend aus Fotodiode und Kondensator

- Weil die Ladung zyklisch über die Pixel verschoben wird und jede Ladung einzeln ausgelesen wird

- Weil die Ladung verschoben wird und eine Neubelichtung Artefakte erzeugen würde, die das Bild verfälsche

- APS: Active Pixel Sensor, jeder CMOS hat weiteren Transistor mit Verstärkung

- Vorteile: leistungsaufnahme geringer, signalverarbeitung on chip, auslesen schneller; Nachteile: erhöhtes rauschen, pixelfläche kleiner, noise

Fragen dazu: Debayering/Demosaicing (was muss passieren? was ist mit der Bildauflösung?)

-> gibt es Sensoren die die Auflösungsminderung verhindern? (xtrans, foveon oder so) und wie?

Fragen zu Tiefpassfiltern können kommen

## 1/118

- RGB

- Sich wiederholendes Muster aus roten, blauen und grünen Pixeln; Grün ist häufiger vorhanden (doppelt so viel), weil das menschliche Auge sensibler für solche Lichtfrequenzen ist und das somit mechanisch nachgeahmt wird

- Debayering; aus den Farbinformationen der umliegenden Pixel werden die Farben zusammengerechnet (interpoliert), um ein homogeneres Bild zu erzeugen (G braucht zB Anteile aus R und B); Pixel Binning, nearest neighbor, AHD

Aufgabe evtl: Brennweite aus Cropfaktor rechnen  und noch in andere Kennzahlen

Vergrößerung: größte durch kleinste Brennweite

## 1/159f

- Mm oder Sensorzoll

- Anzahl der auf dem Sensor verfügbaren Pixel

- Größe und Gewicht, Brennweite ist äquivalent zu einem Bildausschnitt größerer Sensoren mit höherer Brennweite

- Weniger Full Well Capacity -> weniger Dynamik, mehr Grundrauschen weil verhältnismäßig weniger Lichtsignale pro Pixel aufgenommen werden, größere Schärfentiefe (je nach Anwendungszweck)

- Weil Rauschen erhöht, pro Pixel weniger Licht eingefangen wird und Full Well Capacity auch weniger

- Crop Faktor: Verhältnis der Sensordiagonale verglichen mit dem Vollformatsensor; Brennweite: Brennweite, mit das Objektiv annehmen würde, wenn es auf einem Vollformatsensor wäre

- Auflösung ist gleich aber die Pixelfläche beim Vollformat ist größer, weswegen mehr Details/Dynamik möglich ist

- Objektiv: Blende, Brennweite, Größe; Sensor: Sensorgröße, Pixelgröße, Full Well Capacity

- Weil der digitale Zoom lediglich einen Bildausschnitt heranzieht und weitere Pixel vergrößert, wodurch keine weiteren Details erzeugt werden

## 1/176

- Objektiv, Linse, Blende, Verschluss, Sensor, Bildschirm, Speicher, Batterie, Bildprozessor

- CompactFlash, SD

- RAW: enthält alle Sensorinformationen, bis zu 14 bit Farbtiefe; JPG: komprimierte Darstellung eines bildes, das auf diskreten Kosinustransformationen beruht

- Weil es das dann als vollwertiges Bild zurückrechnet und trotzdem jeden Pixel speichert

## 1/195

- Haben meist größere Sensoren und qualitativere Optiken und sind natürlich sehr teuer lol

- Für die Darstellung des Bildes auf dem Viewfinder muss Strom aufgewendet werden

- Bildausschnitt ist durch den Crop Faktor ziemlich klein, Detailgrad nicht so hochm Objektivquali beschissen

## 2/78

- Nein

- Durchmesser der Pupille, Brennweite

- Kurze

- Makroobjektive, kleine Blende (offene Blende)

- Fokus: Scharfer Bildbereich; Portrait: Auge , Makro: freigestelltes Motiv

- rauschen ↑, überbelichtung kann passieren

## 2/110f

- zum automatischen fokussieren des motivs

- Aktive und passive, aktive senden wellen aus (zb infrarot) und stellen den fokus basierend auf der zeit ein, an dem die wellen zurückkommen; beim passiven geht das im gehäuse

- Bei dunkel, bei unkonventionellen Aufnahmen

- Sind vom Objektiv bedingt und kommt von der veränderung der vergrößerung an den Rändern des ausschnitts, kann man nachbearbeiten oder manchmal mit veränderung der brennweite beheben

- Achromatische linsen, wo die verschiedenen lichtwellen gleichmäßig gebrochen werden

- Menge an Helligkeitsstufen, die zwischen dem hellsten und dunkelsten punkt eines Bildes liegen können; Hilfreich wenn: Gegenlicht, Aufnahme von drinnen nach draußen

- Weil helle pixel weniger farbinformationen enthalten als dunkle

- Weil die selbst stabilisieren und die regel für aufnahmen ohne stabilisation aufgestellt wurde

## 3/54

- Ich verweigere die Aussage

- Tonwertkurve: graphische Darstellung der im Bild vorkommenden Helligkeitsstufen, mit der Kurve sind die anteile der helligkeitsstufen veränderbar; Tiefen: dunkle Farbwerte; Farbtemperatur: farbe des weißpunktes; Farbsättigung: intensität der chrominanz eines farbtons

- Verzeichnung, Rotation, Verzerrung; nein, weil: bei chromatischer abberation werden die farben verschoben, nicht die pixel an sich

- Weil in der Fotoaufnahme die in der Natur vorkommenden harten Kanten erweicht, mit einer nachträglichen korrektur kann der natürliche eindruck wiederhergestellt werden; Halos können passieren

## 3/134

- Schrotrauschen,Johnson Rauschen, Ausleserauschen, Impulsrauschen

- Sensor abkühlen

- Stacking, die bilder überlagern

- Super resolution: pixel shifting, ai-upscaling

- Die lügt, es werden details generiert, die nicht existieren

## 3/180

- Daten über das bild

- XMP; IPTC; EXIF

- Weil die regierung dich sonst verfolgt, da sind koords und so drin,,, ebenfalls seriennummer der kamera

- So einfach, das beantworte ich nicht

- Ist ein indikator für den besitz eines bildes; zb name auf bild, unsichtbare wasserzeichen